matlab

syms x EI Ac k q1 q2 L C1 C2 C3 C4

% Carga

q = (q2-q1)/L*x + q1;

% Parámetros a y B (caso de raíces complejas)

a = sqrt(k/(4*Ac) + 1/2*sqrt(k/EI));

B = sqrt(-k/(4*Ac) + 1/2*sqrt(k/EI));

% Solución homogénea

vh = exp(a*x)*(C1*cos(B*x)+C2*sin(B*x)) + exp(-a*x)*(C3*cos(B*x)+C4*sin(B*x));

% Solución particular

vp = q/k;

v = vh + vp;

% Derivadas

v1 = diff(v,x);

v2 = diff(v1,x);

v3 = diff(v2,x);

% Momento (ecuación 5)

M = EI*v2 - (EI/Ac)*(q - k*v);

% Cortante (ecuación 6)

V = diff(M,x);

% Giro (ecuación 7)

t = v1 + V/Ac;

% Simplificar

M = simplify(M);

V = simplify(V);

t = simplify(t);

disp('M(x) ='); pretty(M)

disp('V(x) ='); pretty(V)

disp('t(x) ='); pretty(t)