FORMULACIÓN DE UN ELEMENTO DE ARCO DE TIMOSHENKO MEDIANTE EL SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANOINTRODUCCIÓN Y CALCULO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ Y FUERZAS NODALES EQUIVALENTES DE UN ARCO PLANO MEDIANTE EL MÉTODO DE FLEXIBILIDAD

El presente documento desarrolla la aplicación del Segundo Teorema de Castigliano al análisis de una viga en voladizo con forma de arco parabólico, sometida a diferentes tipos de carga (unitarias y externas). El objetivo principal es determinar desplazamientos, giros y reacciones, y posteriormente construir la matriz de flexibilidad y la matriz de rigidez del elemento arco.

La formulación matemática empleada se basa en la energía de deformación y en el método de la carga unitaria, el cual se deriva directamente del teorema de Castigliano.

El arco de dos nodos se transforma en un sistema primario estáticamente determinado mediante la liberación de tres resultantes redundantes. Sobre dicho sistema primario se aplican tres estados unitarios: fuerza horizontal, fuerza vertical y momento. Las deformaciones generalizadas obtenidas mediante el segundo teorema de Castigliano conforman la matriz de flexibilidad básica C. Finalmente, mediante compatibilidad y equilibrio, se obtiene la matriz de rigidez global del elemento.

Convención de signos y orientación del elemento

Con

d=[uxi ​​uyi ​​θi ​​uxf​​ uyf​​ θf​​]T

- +X: hacia la derecha.

- +Y+: hacia arriba.

- θ>0: antihoraria.

- N>0: tracción.

- V>0 según el eje normal local adoptado.

- M>0: antihorario en la cara positiva.

- El arco se recorre desde el nodo i hacia el nodo f.

# SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO

En una estructura elástica lineal, el desplazamiento asociado a una fuerza aplicada es igual a la derivada parcial de la energía de deformación total respecto a dicha fuerza:

di=∂U∂Pi

θi=∂U∂Mi

donde:

- di​ es el desplazamiento en la dirección de la fuerza Pi.

- θi​ es el Angulo de giro en la dirección de la fuerza Mi.

- Pi​ es la fuerza aplicada,

- Mi​ es el Momento aplicado,

- U es la energía de deformación total almacenada en la estructura.

Interpretación física

- El trabajo realizado por las fuerzas externas se transforma en energía elástica interna.

- La estructura responde con un desplazamiento proporcional a la variación de dicha energía.

- La derivada expresa la sensibilidad de la energía frente a un incremento de la fuerza aplicada.

# ENERGÍA DE DEFORMACIÓN

Para vigas y arcos fabricados con un material que sigue la ley de Hooke, la energía de deformación puede expresarse como la contribución de los diferentes esfuerzos internos:

U=0LNs22EA+Vs22αGA+Ms22EI+Ts22GJdsxdxdx

Donde:

- U: energía de deformación

- N,V,M,T: fuerzas internas (axial, momento, cortante y torsión) debidos a las cargas reales.

- n,m,v,t: fuerzas internas debidos a una carga unitaria aplicada en la dirección de Δ.

- E,G: Módulos de elasticidad y de rigidez.

- A,I,J: Área, momento de inercia y constante de torsión de la sección.

- α: Factor de forma para el esfuerzo cortante.

- dsxdx=1+dyxdx2: Jacobiano de la transformación

# DESPLAZAMIENTOS Y GIROS MEDIANTE CARGA UNITARIA

## Desplazamiento o Rotación buscada

di=0LarcNsnsEA+MsmsEI++VsvsαGA +TstsGJdsxdxdx

Donde:

Δ: Desplazamiento o Rotación  buscada

- N,M.V,T: Esfuerzos internos (axial, momento, cortante y torsión) debidos a las cargas reales.

- n,m,v,t: Esfuerzos internos debidos a una carga unitaria aplicada en la dirección de Δ.

- E,G: Módulos de elasticidad y de rigidez.

- A,I,J: Área, momento de inercia y constante de torsión de la sección.

- α: Factor de forma para el esfuerzo cortante.

- dsxdx=1+dyxdx2: Jacobiano de la transformación

# GEOMETRÍA DEL ARCO PARABÓLICO

La geometría del arco se define mediante una función parabólica de la forma:

Consideremos un arco parabólico dado por la ecuación

y=ax2+bx+c

Donde:

- a, b, c : coeficientes de la parábola

- Ejes globales (X horizontal, Y vertical)

En un punto x, la tangente, el seno, el coseno del ángulo de inclinación del arco están dados por:

tan θ(x) =dy(x)dx

sinθ(x)=tanθ(x)(1+tan2θ(x))12

cosθ(x)=1(1+tan2θ(x))12

Figura 1	Esfuerzo en viga en arco

Se calcula n(x), v(x), m(x) para cargas y momentos puntuales.

Si en el extremo izquierdo del arco se aplica una carga puntual Py vertical, las fuerzas axiales Ny(x), cortantes Vy(x) y el momento flector My(x) asociados a esta carga están dados por:

## Carga puntual vertical Py extremo izquierdo [kN]

Py   = -1  kN cargas reales

py   = 1  kN  carga unitaria aplicada

Figura 2	Carga puntual vertical Py extremo izquierdo [kN] Viga en forma función parábola

## Fuerza axial Ny(x) [kN]

Ny(x) = -Py sin θ(x) cargas reales

ny(x) = -py sin θ(x) carga unitaria aplicada

Figura 3	Fuerza axial Ny(x) [kN]

- Fuerza cortante Vy(x)[kN]

Vy(x) =  Py cos θ(x) cargas reales

vy(x) =  py cos θ(x) carga unitaria aplicada

Figura 4	Fuerza cortante Vy(x) [kN]

## Momento flector My(x) [kN·m]

My(x) =  Pyx cargas reales

my(x) =  pyx carga unitaria aplicada

Figura 5	Momento flector My(x) [kN·m]

Si en el extremo izquierdo del arco se aplica una carga puntual Px horizontal, las fuerzas axiales Nx(x), cortantes Vx(x) y el momento flector MX(x) asociados a esta carga están dados por:

## Carga puntual horizontal Px extremo izquierdo [kN]

Px=+1 kN cargas reales

px=+1 kN carga unitaria aplicada

Figura 6	Carga puntual horizontal Px

## Fuerza axial Nx(x) [kN]

Nx(x) = -Px cos θ(x) cargas reales

nx(x) = -px cos θ(x) unitaria aplicada

Figura 7	Fuerza axial Nx(x)

## Fuerza cortante Vx(x)[kN]

Vx(Vx(x) = -Px sin θ(x) cargas reales

vx(Vx(x) = -px sin θ(x) unitaria aplicada

Figura 8	Fuerza cortante Vx(x)

## Momento flector Mx(x) [kN·m]

Mx(x) = -Pxy cargas reales

mx(x) = -pxy unitaria aplicada

Figura 9	Momento flector Mx(x)

Si en el extremo izquierdo del arco se aplica un momento Pθ, las fuerzas axiales Nθ(x), cortantes V θ(x), y el momento flector M θ(x), asociados a esta carga están dados por:

## Momento puntual Pθ extremo izquierdo [kN-m]

Figura 10	Momento puntual Pθ extremo izquierdo [kN-m]

## Fuerza axial Nθ (x) [kN]

Nθx= 0 cargas reales

nθx= 0 unitaria aplicada

Figura 11	Fuerza axial Nθ (x)

## Fuerza cortante Vθ (x)[kN]

Vθ(x) = 0 cargas reales

vθ(x) = 0 unitaria aplicada

Figura 12	Fuerza cortante Vθ (x)

## Momento flector

Mθ (x) =Pθ(x) cargas reales

mθ (x) =pθ(x) unitaria aplicada

Figura 13	Momento flector Mθ (x)

Se calcula el diagrama de momento para una carga distribuida trapezoidal proyectada en una viga en voladizo:

## Carga trapezoidal vertical Fy [kN/m]

q = qb - qaxb - xax +qa xb - qb xaxb - xa

## Fuerza cortante Fy (x)[kN/m]

Fy(x) =-(qa*x -x2qa - qb2*L)

## N_Axial_q(x)= Fy * sin θ(x)

Figura 14	Fuerza axial Nq (x)

## V_Cortante_q(x)= -Fy * cos θ(x)

Figura 15	Fuerza cortante Mq (x)

## Momento [kN-m]

Mq(x)= -qa - qb* x36 * x3+qa * x22

Figura 16	Fuerza cortante Mq (x) extremo izquierdo Viga en forma función

# EJEMPLO APLICACIÓN

## Propiedades geométricas y de materiales

En la siguiente imagen se presenta la viga objeto de análisis. Se trata de una viga en voladizo con una sección transversal rectangular, cuyas dimensiones son:

- Ancho (bw) = 25 mm

- Altura (d) = 50 mm

Las propiedades del material son:

- Módulo de Elasticidad (E) = 210,000,000 kPa (equivalente a 210 GPa, típico del acero estructural)

- Módulo de Cortante (G) = 81,018,518.3 kPa (aproximadamente 81.0 GPa)

La condición de carga consiste en una carga puntual unitaria (1 kN) aplicada verticalmente hacia abajo en el extremo libre de la viga. Este modelo de carga unitaria es frecuentemente empleado en el análisis estructural para determinar funciones de influencia, como la línea de influencia de deflexiones o el cálculo de coeficientes de flexibilidad.

Figura 17	Viga en forma función parábola

Coordenadas de parábola

x1=0;  y1=0;

x2=2.5;  y2=1.5;

x3=4;y  3=0.6;

Al remplazar estos valores se obtiene la siguiente ecuación de la parábola a continuación:

y =243160-3*x -94210

## Cálculo de deformaciones por carga vertical puntual.

### Deformación vertical por carga unitaria vertical

desplNy= Ny_x ny_x E A dsxdxdx

desplMy= My_x my_x E I dsxdxdx

desplVy=Vy_x vy_xalpha G A dsxdxdx

Dyy =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

Figura 18	Deformación vertical por carga unitaria vertical

### Deformación horizontal por carga unitaria vertical

desplNy= Nuy_x nx_x E A dsxdxdx

desplMy= Myx mxx E I dsxdxdx

desplVy=Vy_x vx_xalpha G A dsxdxdx

Dyx =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

Figura 19	Deformación horizontal por carga unitaria vertical

## Angulo de giro por carga unitaria vertical

desplNy= Ny_x nt_x E A dsxdxdx

desplMy= My_x mt_x E I dsxdxdx

desplVy=Vy_x vt_xalpha G A dsxdxdx

Dyx =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

Figura 20	Rotación por carga unitaria vertical

## Cálculo de deformaciones por carga puntual lateral.

### Deformación vertical por carga unitaria horizontal

desplNy= Ny_x nx_x E A dsxdxdx

desplMy= My_x mx_x E I dsxdxdx

desplVy=Vy_x vx_xalpha G A dsxdxdx

Dyx =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

Figura 21	Deformación vertical por carga unitaria horizontal

desplNy= Nx_x nx_x E A dsxdxdx

desplMy= Mx_x mx_x E I dsxdxdx

desplVy=Vx_x vx_xalpha G A dsxdxdx

Dxx =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

### Deformación horizontal por carga unitaria horizontal

Figura 22	Deformación vertical por carga unitaria horizontal

## Rotación por carga unitaria horizontal

desplNy= Nx_x nt_x E A dsxdxdx

desplMy= Mx_x mt_x E I dsxdxdx

desplVy=Vx_x vt_xalpha G A dsxdxdx

Dtx =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

Figura 23	Rotación por carga unitaria horizontal

### Deformación vertical por carga momento unitario

desplNy= Nt_x nt_y E A dsxdxdx

desplMy= Mt_x mty_ E I dsxdxdx

desplVy=Vt_x vt_yalpha G A dsxdxdx

Dyt =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

Figura 24	Deformación vertical por memento unitario

### Deformación horizontal por carga momento unitario

desplNy= Nt_x nx_x E A dsxdxdx

desplMy= Mt_x mx_x E I dsxdxdx

desplVy=Vt_x vx_xalpha G A dsxdxdx

Dxt =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

Figura 25	Deformación horizontal por memento unitario

### Rotación por carga momento unitario

desplNy= Nt_x nt_x E A dsxdxdx

desplMy= Mt_x mtx_ E I dsxdxdx

desplVy=Vt_x vt_xalpha G A dsxdxdx

Dtt =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

Figura 26 Rotación por memento unitario

## Deformación vertical por carga trapezoidal vertical

desplNy= Nq_x ny_x E A dsxdxdx

desplMy= Mq_x my_x E I dsxdxdx

desplVy=Vq_x vy_xalpha G A dsxdxdx

Dqy =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

Figura 27	Deformación vertical por carga trapezoidal vertical

### Deformación horizontal por carga trapezoidal vertical

desplNy= Nq_x nx_x E A dsxdxdx

desplMy= Mq_x mx_x E I dsxdxdx

desplVy=Vq_x vx_xalpha G A dsxdxdx

Dqx =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

Figura 28	Deformación horizontal por carga trapezoidal vertical

### Rotación por carga trapezoidal vertical

desplNy= Nq_x nt_x E A dsxdxdx

desplMy= Mq_x mt_x E I dsxdxdx

desplVy=Vq_x vt_xalpha G A dsxdxdx

Dtq =0Larc despl_Ny + despl_My + despl_Vydsxdxdx

Figura 29	Rotación por carga trapezoidal vertical

Resumen de desplazamientos horizontales verticales y rotaciones por cargas verticales horizontales y momentos puntuales.

desp=DxxDxyDxtDyxDyyDytDtxDtyDtt

[ 0.11120481 ,  0.19878727   , -0.09207776],

desp=          [-0.19878727, -0.46134177, 0.17071632    ],

[ 0.09207776,     0.17071632, -0.08861567  ]

Resumen de desplazamientos horizontales verticales y rotaciones por carga trapezoidal vertical

despq=DxqDyqDtq

[5.558961272

despq= -15.095215637

- 4.907398372]

## Cálculo de matriz fuerzas nodales equivalentes

Para el cálculo de las fuerzas nodales equivalentes mediante el método de superposición, se calcula la inversa de la matriz de desplazamientos (horizontales, verticales y rotaciones) debidos a cargas verticales, cargas horizontales y momentos puntuales, y luego se multiplica esta inversa por el vector de desplazamientos (horizontales, verticales y rotaciones) debidos a una carga trapezoidal vertical.

R= desp-1*despq

[-37.4083734105026

R= 48.6319488724927

-0.559826407833131]

## Vactor de fuerzas nodales equivalentes y R reacciones externas por cargas externas

Reacciones en apoyo derecho

Para x1=0, y1=0

Rby=qa*x3 -x32*qa - qb2*x3-Ray

Rbx=-Rax

Momento den apoyo derecho

Mb=-Rax*y3-Ma--qa - qb* x336 * x3+qa * L22+Ray*x3

Figura 30	Fuerzas nodales equivalentes

## Calculo de matriz de rigidez

Para el calculo de la matriz de rigidez de elemento en arco  lo unico que se debe hacer cacular la inversa de la matriz de  desplazamietos  y mutiplicala una matriz de deformaciones unitarias que conforma una diagonal de unos.

## Deformacion unitaria inducida

desp=DMxxDMxyDMxgDMyxDMyyDMygDxDMyDMg

[1,0,0

Despuni= 0,1,0

0,0,1]

R=desp-1*Despuni

[82.8351981942616,13.3835150484292,-60.2883573077281

R=  -13.3835150484292,-9.71178276605470,-4.80316912809966

60.2883573077281,-4.80316912809967,-83.1816193872839]

Vactor de fuerzas nodales equivalentes

Figura 31	Reacciones en apoyos deformación unitaria horizontal

Figura 32	Reacciones en apoyos deformación unitaria vertical

Figura 33	Reacciones en apoyos por rotación unitaria

Finalmente, al unir todos los vectores calculados se obtiene la matriz de rigidez K el elemento arco

# Para resolver el arco completo, una vez que se sabe cómo calcular la matriz de rigidez y las fuerzas nodales equivalentes, solo es necesario implementar el método de rigidez clásico para pórticos, dividir el arco en tramos pequeños y obtener las diferentes componentes: momentos, cortantes, cargas axiales y deformaciones

# OBTENCIÓN LOS DIAGRAMAS A CONTINUACIÓN

Figura 34	Diagrama de cargas axiales

Figura 35	Diagrama de cargas axiales

Figura 36	Diagrama de fuerzas cortantes

Figura 37	Diagrama de fuerzas cortantes

Figura 38	Diagrama de mementos flectores

Figura 39	Diagrama de mementos flectores

Figura 40	Deformada de viga en arco

Figura 41	Deformada de viga en arco

11. Conclusiones

El método basado en el Segundo Teorema de Castigliano y el uso sistemático de cargas unitarias permite:

- Calcular desplazamientos y giros en vigas curvas,

- Construir matrices de flexibilidad y rigidez,

- Formular un elemento finito de arco consistente desde el punto de vista energético.

La formulación presentada conserva su esencia original y constituye una base sólida para el análisis avanzado de estructuras curvas.