Segundo Teorema de Castigliano

# INTRODUCCIÓN

El presente documento desarrolla la aplicación del Segundo Teorema de Castigliano al análisis de una viga en voladizo con forma de arco parabólico, sometida a diferentes tipos de carga (unitarias y externas). El objetivo principal es determinar desplazamientos, giros y reacciones, y posteriormente construir la matriz de flexibilidad y la matriz de rigidez del elemento arco.

La formulación matemática empleada se basa en la energía de deformación y en el método de la carga unitaria, el cual se deriva directamente del teorema de Castigliano.

# SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO

En una estructura elástica lineal, el desplazamiento asociado a una fuerza aplicada es igual a la derivada parcial de la energía de deformación total respecto a dicha fuerza:

di=dUdPi

donde:

- δi​ es el desplazamiento en la dirección de la fuerza Pi.

- Pi​ es la fuerza aplicada,

- U es la energía de deformación total almacenada en la estructura.

Interpretación física

- El trabajo realizado por las fuerzas externas se transforma en energía elástica interna.

- La estructura responde con un desplazamiento proporcional a la variación de dicha energía.

- La derivada expresa la sensibilidad de la energía frente a un incremento de la fuerza aplicada.

# ENERGÍA DE DEFORMACIÓN

Para vigas y arcos, la energía de deformación puede expresarse como la contribución de los diferentes esfuerzos internos:

donde:

- M es el momento flector,

- N es la fuerza axial,

- V es la fuerza cortante,

- E es el módulo de elasticidad,

- G es el módulo de cortante,

- I es el momento de inercia,

- Aes el área de la sección,

- k es el factor de corrección por cortante,

- ds es el diferencial de longitud de arco.

# DESPLAZAMIENTOS Y GIROS MEDIANTE CARGA UNITARIA

## Desplazamiento vertical

di=0LMmEI+PuAc+VuAc*ds

## Ángulo de giro

gi=0LMEI*ds

Donde:

- m, Pu​,Vu ​ corresponden a los esfuerzos internos producidos por la carga unitaria aplicada.

# GEOMETRÍA DEL ARCO PARABÓLICO

La geometría del arco se define mediante una función parabólica de la forma:

Función de la parábola

y=x-hx2-4*p+ky

Hay que tener en cuenta que para calcular  la matriz de rigidez se imponen deformaciones unitarias y ángulos de giro unitarios en los extremos para el método de castigliano es posible imponer las deformaciones unitarias en cada extremo para que se pueda aplicar de manera adecuada y práctica con la formación presentada en este documento, en el caso de arcos no simétricos y que no terminan en el origen, se propone trasladar el la coordenada  x3 y y3 la función  de la parábola hacia el origen [0,0]  sumado la coordenada x3  en x de la función y restando y3 al a función, como se muestra a continuación.

Función de la parábola trasladada

y=(x+x3)-hx2-4*p+ky-y3

La parábola queda completamente definida por tres puntos (x1,y1),(x2,y2),(x3,y3) a partir de los cuales se determinan los parámetros hx ​, ky ​ y p.

- syms x1 x2 x3 y1 y2 y3 x y hx ky p

- ec=y==(x-hx)^2/(-4*p)+ky;

- ec1=solve(subs(ec,{y,x},{x1,y1}),...

- subs(ec,{y,x},{x2,y2}),...

- subs(ec,{y,x},{x3,y3}),...

- [hx,ky,p]);

## La derivada de la función de la parábola es:

dydxp=dydx

## La longitud diferencial del arco se expresa como:

ds=1+dydx212

# Cargas unitarias

Para la evaluación de desplazamientos y giros se consideran tres casos de carga unitaria aplicados en el extremo libre del arco:

- Carga vertical unitaria

- Carga horizontal unitaria

- Momento unitario

Para cada caso se determinan los diagramas de:

- Momento flector unitario,

- Fuerza axial unitaria,

- Fuerza cortante unitaria.

# CÁLCULO DE DEFORMACIONES

Las deformaciones se obtienen integrando la contribución de los esfuerzos reales y unitarios:

## Deformación por carga unitaria vertical (P = 1)

Cálculo de Momento unitario: Mxz=x

Cálculo de cortante por carga unitaria: Vu=1ds

Cálculo de carga axial por carga unitaria:  Pu=dydxpds

Deformación vertical por carga unitaria vertical:

DMxx= 0LMxz*xEI+VuAc*ds

Deformación vertical por carga unitaria vertical:

DMxy= 0LMxz*yEI+PuAc*ds

Angulo de giro por carga unitaria vertical:

DMxg= 0LMxz*yEI*ds

## Deformación por carga unitaria horizontal (P = 1)

Cálculo de Momento unitario: Myz=y

Cálculo de cortante por carga unitaria: Pu=dydxpds

Cálculo de carga axial por carga unitaria: Vu=1/ds

Deformación vertical por carga unitaria horizontal:

DMyx= 0LMyz*xEI+VuAc*ds

Deformación vertical por carga unitaria horizontal:

DMyy= 0LMyz*yEI+PuAc*ds

Angulo de giro por carga unitaria horizontal:

DMyg= 0LMyz*yEI*ds

## Angulo de giro por momento unitario (M = 1)

Mxz=x, Myz=y

Deformación vertical por carga unitaria horizontal:

DMx= 0LMxzEI*ds

Deformación vertical por carga unitaria horizontal:

DMy= 0LMyzEI*ds

Angulo de giro por carga unitaria horizontal:

DMg= 0L1EI*ds

# DEFORMACIONES POR CARGAS EXTERNAS

Se calcula el diagrama de momento para una carga distribuida trapezoidal proyectada en una viga en voladizo:

Figura 1	Viga en forma función parábola con carga trapezoidal proyectada

Diagrama de momento viga en voladizo sobre parábola

M = -qa - qb* x36*L+qa * x22

Diagrama de cortante viga en voladizo sobre parábola

V = qa*x -x2*qa - qb2*L

Cálculo de cortante por carga unitaria:

Vu=1ds

Cálculo de carga axial por carga unitaria:

Pu=dydxpds

Deformación vertical por carga trapezoidal externa:

DMx= 0LM*xEI+V*VuAc*ds

Deformación vertical por carga trapezoidal externa

DMy= 0LM*yEI+V*PuAc*ds

Angulo de giro por carga unitaria vertical

DMg= 0LMEI*ds

Una vez teniendo las deformaciones de conforma la matriz de compatibilidad

Dy: deformaciones verticales para cada carga unitario o momento

Dx: deformaciones horizontales para cada carga unitario o momento

G: ángulo de giro para cada carga unitario o momento

F: deformaciones producidas por cargas externas o deformaciones inducidas

R: reacciones externas por cargas externas o deformaciones inducidas externas

# MATRIZ DE FLEXIBILIDAD

Una vez calculadas todas las deformaciones unitarias, se construye la matriz de flexibilidad del elemento arco:

Matriz de deformaciones unitarios D

Dy           Dx         G        F          R

DMxxDMxyDMxgDMyxDMyyDMygDMxDMyDMg=-DMxDMyDMg-FzFxM

Las reacciones en el empotramiento se obtienen mediante:

R=D-1*F

Donde R=[Ry,Rx,M] son las reacciones vertical, horizontal y momento en el empotramiento.

- Matriz de rigidez del elemento arco

La matriz de rigidez del elemento arco se obtiene como la inversa de la matriz de flexibilidad. Alternativamente, puede construirse aplicando deformaciones unitarias inducidas y calculando las fuerzas nodales equivalentes asociadas a cada grado de libertad.

Esta formulación permite modelar el arco como un elemento finito, el cual puede ensamblarse dentro del método de rigidez clásico para el análisis de pórticos y estructuras curvas.

# EJEMPLO APLICACIÓN

## Propiedades geométricas y de materiales

En la siguiente imagen se presenta la viga objeto de análisis. Se trata de una viga en voladizo con una sección transversal rectangular, cuyas dimensiones son:

- Ancho (bw) = 25 mm

- Altura (d) = 50 mm

Las propiedades del material son:

- Módulo de Elasticidad (E) = 210,000,000 kPa (equivalente a 210 GPa, típico del acero estructural)

- Módulo de Cortante (G) = 81,018,518.3 kPa (aproximadamente 81.0 GPa)

La condición de carga consiste en una carga puntual unitaria (1 kN) aplicada verticalmente hacia abajo en el extremo libre de la viga. Este modelo de carga unitaria es frecuentemente empleado en el análisis estructural para determinar funciones de influencia, como la línea de influencia de deflexiones o el cálculo de coeficientes de flexibilidad.

Figura 2	Viga en forma función parábola

Función parábola

y=x-hx2-4*p+ky

Coordenadas de parábola

x1=0;  y1=0;

x2=2.5;  y2=1.5;

x3=4;y  3=0.6;

hx = 2.250

ky =1.5188

p =0.8333

Al remplazar estos valores se obtiene la siguiente ecuación de la parábola a continuación:

y =243160-3*x -94210

Se cálculo derivada de la ecuación de la parábola a continuación:

dydx=2720-3*x5

Se calcula la longitud de curva de la parábola a continuación:

ds=1+dydx212

ds =3*x5-27202+ 112

## Calculo de diagramas de cortante, carga axial y momento para carga puntual unitaria vertical extremo

Figura 3	Carga unitaria vertical

### Calculo diagramas de carga axial:

Pu=sinatandydx

Pu=dydxds

Pu=-3*x5-27203*x5-27202+ 112

Figura 4	Diagrama de carga axial viga con forma de arco

### Calculo diagramas de cortante:

Vu=cosatandydx

Vu=1ds

Vu=13*x5-27202+ 112

Figura 5	Diagrama de carga axial viga con forma de arco

### Calculo diagramas de momento

mzu=x

Figura 6	Diagrama de momento viga con forma de arco

## Cálculo de deformaciones por carga vertical puntual.

Para calcular deformaciones y ángulos de giro sobre extremo libre se aplica el teorema de Castigliano calculando la energía potencial.

### Deformación vertical por carga unitaria vertical

DMxx=0Lmzu*xEI+VuAc*ds

Figura 7	Deformación vertical por carga unitaria vertical

### Deformación horizontal por carga unitaria vertical

DMxy=0Lmzu*yEI+PuAc+VuAc*ds

Figura 8	Deformación horizontal por carga unitaria vertical

### Angulo de giro por carga unitaria vertical

DMxg=0LmzuEI*ds

Figura 9	Ángulo de giro por carga unitaria vertical

## Cálculo de diagramas de cortante, carga axial y momento para carga puntual unitaria horizontal extremo

Figura 10	Carga unitaria horizontal

### Calculo diagramas de carga cortante:

Vu=sinatandydx

Vu=dydxds

Vu=-3*x5-27203*x5-27202+ 112

Figura 11	Diagrama de cortante viga con forma de arco

### Calculo diagramas de carga a axial:

Pu=cosatandydx

Pu=1ds

Pu=13*x5-27202+ 112

Figura 12	Diagrama de carga axial viga con forma de arco

### Calculo diagramas de momento

myu=y

Figura 13	Diagrama de momento viga con forma de arco

## Cálculo de deformaciones por carga puntual lateral.

### Deformación vertical por carga unitaria horizontal

DMyx=0Lmyu*xEI+VuAc*ds

Figura 14	Deformación vertical por carga unitaria horizontal

### Deformación horizontal por carga unitaria horizontal

DMyy=0Lmyu*yEI+PuAc*ds

Figura 15	Deformación vertical por carga unitaria horizontal

### Angulo de giro por carga unitaria horizontal

DMyg=0LmyuEI*ds

Figura 16	Ángulo de giro por carga unitaria horizontal

## Cálculo de diagramas de cortante, carga axial y momento para momento puntual unitario extremo

Figura 17	Momento unitaria horizontal

### Para esta viga se calculan diagramas de carga cortante y carga axial:

En esta viga no hay diagrama de cortante carga axial que se produzcan por momentos puntales en extremo.

### Calculo diagramas de momento

mzu=x

myu=y

Figura 18	Diagrama de momento viga con forma de arco

## Cálculo de deformaciones por memento puntual.

### Deformación vertical por carga momento unitario

DMx=0LmzuEI*ds

Figura 19	Deformación vertical por memento unitario

### Deformación horizontal por carga momento unitario

DMy=0LmyuEI*ds

Figura 20	Deformación horizontal por memento unitario

### Angulo de giro por carga momento unitario

DMg=0L1EI*ds

Figura 21 Ángulo de giro por memento unitario

## Cálculo de diagramas de cortante, carga axial y momento para carga trapezoidal externa proyectada.

Figura 22 Carga trapezoidal externa proyectada sobre viga en forma de arco parabólico.

Cargas aplicadas sobre viga

qa=5kN/m

qb=15kN/m

Para esta viga se calculan diagramas de carga cortante:

V = qa*x -x2*qa - qb2*L

### Calculo diagramas de carga axial:

Pu=sinatandydx

Pu=dydxds

Pu=-3*x5-27203*x5-27202+ 112

Pg=V*Pu

Figura 23	Diagrama de carga axial viga con forma de arco

### Calculo diagramas de cortante:

Vu=cosatandydx

Vu=1ds

Vu=13*x5-27202+ 112

Vg=V*Vu

Figura 24	Diagrama de cortante viga con forma de arco

### Calculo diagramas de momento

M = -qa - qb* x36*L+qa * x22

Diagrama de cortante viga en voladizo sobre parábola

Figura 25	Diagrama de momento viga con forma de arco

## Cálculo de deformaciones por carga vertical trapezoidal.

Para calcular deformaciones y ángulos de giro sobre extremo libre se aplica el teorema de Castigliano calculando la energía potencial.

### Deformación vertical por carga trapezoidal vertical

DMx=0LM*xEI+V*VuAc*ds

Figura 26	Deformación vertical por carga trapezoidal vertical

### Deformación horizontal por carga trapezoidal vertical vertical

DMy=0LM*yEI+PuAc+V*VuAc*ds

Figura 27	Deformación horizontal por carga trapezoidal vertical

### Angulo de giro por carga unitaria vertical

DMg=0LMEI*ds

Figura 28	Ángulo de giro por carga trapezoidal vertical

## Cálculo de matriz de rigidez y fuerzas nodales equivalentes

Se procede a resolver sistema de ecuaciones

Matriz de deformaciones unitarios D

Dy           Dx         G             F         R

DMxxDMxyDMxgDMyxDMyyDMygDxDMyDMg+-DMx-DMy-DMg=FzFxM

R=D-1*F

Matriz de deformaciones unitarios D

Dy                        Dx                                        G

[0.4613449761285610   ,0.198791472685924 0.170716321332148

0.198791472685924,0.111222510148201,   0.0920777599312981

0.1707163213321480     , 0.0920777599312981  0.0886156699951325]

Matriz de deformaciones unitarios D

deformaciones producidas por cargas externas F

F

[-5.45594474027569

-1.94918273392205

-1.74208751722829]

Vactor de fuerzas nodales equivalentes y R reacciones externas por cargas externas

R

Ry=-18.5297642290107

Rx=16.5689840441360

M=-1.17800009893021

Reacciones en apoyo contrario

Rby=qa*L - (L^2*(qa - qb))/(2*L)-Ray;

Rbx=-Rax;

Mb=-Rax*h-Ma-(-((qa - qb) * L^3) / (6 * L) + (qa * L^2) / 2)+Ray*L

Figura 29	Reacciones en apoyos de arco parabólico

Para el calculo de la matriz de riigidez de elemento en arco  lo unico que se debe hacer es sumarle a la matriz D un vector F que alterne deformaciones unitarias inducidas, el resultado obtenido es le vector de  figidez de cada una de als comonentes de matriz de rigidez asociado a un grado de livertad.

## Deformacion unitaria horizonal inducida

Dy           Dx         G             F         R

DMxxDMxyDMxgDMyxDMyyDMygDxDMyDMg+100=FzFxM

R=D-1*F

Matriz de deformaciones unitarios D

Dy                        Dx                                        G

[0.4613449761285610   ,0.198791472685924 0.170716321332148

0.198791472685924,0.111222510148201,   0.0920777599312981

0.1707163213321480     , 0.0920777599312981  0.0886156699951325]

Matriz de deformaciones unitarios D

deformaciones producidas por cargas externas F

F

[1.0

0.0

0.0]

Vactor de fuerzas nodales equivalentes y R reacciones externas por cargas externas

R

Ry= 9.70944426

Rx= -13.3678642

M= -4.81492286

Figura 30	Reacciones en apoyos de arco parabólico

## Deformacion unitaria vertical inducida para el caculo de la matriz de rigidez

Dy         Dx         G         F      R

DMxxDMxyDMxgDMyxDMyyDMygDxDMyDMg+010=FzFxM

R=D-1*F

Matriz de deformaciones unitarios D

Dy                        Dx                                        G

[0.4613449761285610   ,0.198791472685924 0.170716321332148

0.198791472685924,0.111222510148201,   0.0920777599312981

0.1707163213321480     , 0.0920777599312981  0.0886156699951325]

Matriz de deformaciones unitarios D

deformaciones producidas por cargas externas F

F

[0.0

1.0

0.0]

Vactor de fuerzas nodales equivalentes y R reacciones externas por cargas externas

R

Ry= -13.3678642

Rx= 82.7241704

M= -60.2031638

Figura 31	Reacciones en apoyos de arco parabólico

Angulo de giro unitaria inducido

Dy           Dx         G             F         R

DMxxDMxyDMxgDMyxDMyyDMygDxDMyDMg+001=FzFxM

R=D-1*F

Matriz de deformaciones unitarios D

Dy                        Dx                                        G

[0.4613449761285610   ,0.198791472685924 0.170716321332148

0.198791472685924,0.111222510148201,   0.0920777599312981

0.1707163213321480     , 0.0920777599312981  0.0886156699951325]

Matriz de deformaciones unitarios D

Deformaciones producidas por cargas externas F

F

[0.0

0.0

1.0]

Vactor de fuerzas nodales equivalentes y R reacciones externas por cargas externas

R

Ry= -4.81492286

Rx= -60.2031638

M= 83.1157557

Figura 32	Reacciones en apoyos de arco parabólico.

Finalmente, al unir todos los vectores calculados se obtiene la matriz de rigidez K el elemento arco

Para resolver el arco completo como ya se sabe cómo calcular la matriz de rigidez y las fuerzas nodales equivalentes solo es implementar el método de rigidez clásico para resolver pórticos y dividir el arco en tramos pequeños y obtener las diferentes componentes de momentos córtate cargas axiales y deformaciones.

# OBTENCIÓN LOS DIAGRAMAS A CONTINUACIÓN

Figura 33	Diagrama de cargas axiales

Figura 34	Diagrama de cargas axiales

Figura 35	Diagrama de fuerzas cortantes

Figura 36	Diagrama de fuerzas cortantes

Figura 37	Diagrama de mementos flectores

Figura 38	Diagrama de mementos flectores

Figura 39	Deformada de viga en arco

Figura 40	Deformada de viga en arco

11. Conclusiones

El método basado en el Segundo Teorema de Castigliano y el uso sistemático de cargas unitarias permite:

- Calcular desplazamientos y giros en vigas curvas,

- Construir matrices de flexibilidad y rigidez,

- Formular un elemento finito de arco consistente desde el punto de vista energético.

La formulación presentada conserva su esencia original y constituye una base sólida para el análisis avanzado de estructuras curvas.